ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на исследование применения технологии DWC

| п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «СИБУР-Инновации» |
| 2 | Наименование объекта исследования | Технология DWC (Dividing Wall Column) применительно к процессам нефтехимии и газоразделения. |
| 3 | Новизна и предпосылки | DWC (Dividing Wall Column) представляет собой развитие классической ректификации, где функции нескольких колонн объединены в одном аппарате. Данная технология, вдохновленная промышленно апробированными решениями (например, колонна Петлюка), успешно применяется ведущими мировыми нефтехимическими компаниями (BASF, Evonik, Shell). Целью данного исследования является изучение и адаптация этой технологии для промышленных масштабов в России, учитывая ее значительный экономический эффект: снижение капиталовложений, сокращение энергопотребления и уменьшение занимаемой площади. |
| 4 | Цель работы | Научно-техническое обоснование применимости технологии DWC, разработка прототипа пилотной установки и её цифрового двойника для определения основных показателей эффективности на реальных средах, дальнейшего масштабирования и последующего внедрения на предприятиях компании. |
| 5 | Техническое описание объекта исследования | Колонна с разделительной стенкой (DWC) – это ректификационный аппарат, внутри которого установлена вертикальная перегородка, разделяющая часть сечения колонны на две или более зоны. Перегородка позволяет вести разделение трёхкомпонентной (или более) смеси в одном корпусе с получением трёх чистых продуктов: нижнего, верхнего и бокового отбора (последний выводится со стороны перегородки). В отличие от традиционной последовательности из двух колонн (первая – отгонка лёгкого, вторая – разделение остатка), DWC исключает промежуточный контур и часть теплообменного оборудования. Тепловой и гидравлический режимы зон по разные стороны стенки связаны, что требует точного моделирования и регулирования. Объектом настоящей работы является исследование применимости технологии DWC для процессов ректификации и близких по механизму процессов разделения углеводородных и нефтехимических смесей, разработка конструктивного исполнения аппарата, создание и испытание пилотной установки, получение инженерных данных для проектирования опытно-промышленных и промышленных установок. Фокус работы – на разработке промышленно реализуемого технического решения, включая аппарат DWC, вспомогательные системы, методы расчета и критерии масштабирования, и подтверждение эксплуатационных характеристик на экспериментальной установке. |
| 6 | Состав объекта исследования | Объект исследования включает: - Технологию DWC (ректификационная колонна с разделительной стенкой). - Конструктивное исполнение колонны DWC (включая разделительную стенку, контактные устройства). - Систему подачи и распределения компонентов (сырья, орошения, потоков пара и жидкости относительно разделяющей стенки). - Систему измерения и регистрации технологических параметров. - Пилотную установку для проведения испытаний; - Математическая модель установки (цифровой двойник) в стационарной и динамической постановке для расчётов и масштабирования. - Методики экспериментальных исследований (применительно к модельной установке). - Методы обработки данных и масштабирования результатов. |
| 7 | Стадийность | 1. Анализ мирового и отечественного опыта применения технологии DWC для процессов ректификации и разделения углеводородных смесей; 2. Определение потенциальных областей применения, выбор целевых процессов для предприятий Заказчика. 3. Определения шага масштабирования и единичной производительности пилотной установке на модельных средах. 4. Разработка математической модели процесса разделения в колонне DWC. Выполнение расчетов гидродинамики, тепло- и массопереноса, энергопотребления и эффективности разделения. 5. Разработка принципиальных схем установки DWC. Сравнение вариантов конструктивного исполнения колонны (положение разделительной стенки, контактные устройства). 6. Разработка технической документации на пилотную установку. 7. Разработка концепции MVP – пилотной установки и ее цифрового двойника. 8. Изготовление пилотной установки с использованием собственных производственных мощностей Исполнителя; 9. Проведение испытаний (холостых и на модельных средах) на пилотной установке и симуляции на цифровом двойнике для определения основных технологических параметров и подтверждения эффективности разделения. 10. Анализ результатов испытаний, подготовка рекомендаций по масштабированию технологии . 11. Разработка подхода к переходу от пилотной установки к промышленному масштабу и подготовка итогового научно-технического отчета. |
| 8 | Показатели разрабатываемого объекта | Пилотная установка должна обеспечивать: - Устойчивую работы в непрерывном режиме. - Возможность регулирования основных технологических параметров (температура, давление, расход компонентов). - Определение эффективности разделения по сравнению с традиционными колонными аппаратами. - Проведение ректификационных испытаний на углеводородных системах. - Определение коэффициентов массопередачи и гидравлических характеристик. - Получение данных для масштабирования результатов для промышленных установок. - Оценку потенциального снижения энергопотребления и капитальных затрат. - Модельную конструкцию для замены рабочих элементов и массообменных устройств. - Обеспечение промышленной безопасности и герметичности (в рамках моделирования/проектирования). Модель (цифровой двойник) установки должна обеспечивать: - Воспроизведение стационарных и динамических режимов работы DWC колонны на основе уравнений тепломассопереноса и гидравлики. - Валидацию на экспериментальных данных, полученных с пилотной установки, со сходимостью по следующим параметрам: 1. Температура – отклонение не более ±1,5 °С от измеренного значения; 2. Давление – перепад давления по секциям и абсолютное давление в узловых сечениях с относительным отклонением не более ±1 % от измеренного значения; 3. Состав жидкой и паровой фаз по ключевым и побочным компонентам – с абсолютной погрешностью не более ±0,5 % масс.; 4. Расходы потоков (жидкости и пара) по зонам колонны и в линиях отбора продуктов — с относительной погрешностью не более ±5 % от экспериментальных значений; 5. тепловые нагрузки кипятильника и дефлегматора — с относительной погрешностью не более ±5 % от экспериментальных значений. - Прогнозирование профилей температур, концентраций и расходов пара/жидкости по высоте колонны. - Расчет оптимальных режимов работы при изменении состава сырья и производительности. - Возможность интеграции с системой управления. - Масштабирование результатов с пилотного на промышленный уровень. |
| 9 | Исходные данные Заказчика | Заказчик предоставляет: - Перечень приоритетных нефтехимических процессов для оценки применимости технологии DWC. - Сведения о составе целевых потоков и диапазонах изменения их параметров (Приложение 1). - Физико-химические свойства компонентов либо имеющиеся базы данных. - Требования по промышленной безопасности и корпоративным стандартам. - Ограничения по материалам исполнения оборудования. - Данные для оценки технико-экономической эффективности в сравнении с классическими реализованными решениями. - Потенциальные кейсы для модернизации, требования к интеграции технологии в существующие производственные процессы. При необходимости Заказчик обеспечивает предоставление образцов рабочих сред либо согласовывает применение модельных смесей. |
| 10 | Объем работ | Исполнитель выполняет: - Обзор и анализ технологий DWC. - Разработку расчетных моделей процесса (в стационарной и динамической постановке). - Определение областей эффективного применения технологии DWC. - Расчет основных технологических и конструктивных параметров. - Разработку комплекта конструкторской документации для пилотной установки - Изготовление пилотной установки на собственной производственной базе. - Разработку программы и методик испытаний. - Проведение пусконаладочных работ. - Проведение симуляционных и экспериментальных исследований. - Обработку результатов исследований. - Подготовку рекомендаций по масштабированию. - Подготовку отчетной и конструкторской документации. |
| 11 | Вариативная проработка | Исполнитель должен выполнить сравнительный анализ не менее трех вариантов технической реализации, включая: - Варианты размещения разделительной стенки (симметрично/несимметрично по сечению). - Различные конструкции контактных устройств в секциях колонны. - Различные схемы распределения потоков. - Варианты компоновки пилотной установки. - Варианты материалов основных узлов. Для каждого варианта должны быть определены преимущества, ограничения, технологические риски и перспективы промышленного внедрения. |
| 12 | Выбор целевых процессов | Исполнитель должен выполнить ранжирование потенциальных областей применения технологии DWC для предприятий Заказчика. В рамках работ необходимо: - Определить процессы с наибольшим потенциалом интенсификации. - Оценить ограничения применения технологии. - Сформировать перечень приоритетных кейсов для дальнейшего масштабирования. Для каждого процесса представить: - Ожидаемое снижение энергопотребления. - Снижение металлоемкости и габаритов. - Потенциальный экономический эффект. - Технологические риски внедрения. |
| 13 | Оценка промышленной применимости | Исполнитель должен выполнить анализ возможности внедрения технологии DWC на действующих предприятиях РФ. В том числе: - Интеграция в существующие технологические схемы. - Требования к инженерным системам. - Ремонтопригодность. - Доступность материалов и комплектующих. - Возможность локализации производства оборудования на территории РФ. - Оценка требований Ростехнадзора и промышленной безопасности. |
| 14 | Требования к масштабированию | Исполнитель должен разработать подход к переходу от модельной установки к опытно-промышленному и промышленному масштабу. Необходимо определить: - Критерии подобия. - Масштабные факторы. - Влияние масштаба на гидродинамику и эффективность разделения. - Ограничения по механической прочности. - Рекомендуемые диапазоны производительности. |
| 15 | Технико-экономическая оценка | По результатам исследований должна быть выполнена предварительная технико-экономическая оценка. Включая: - CAPEX по 5 классу точности ACCE. - OPEX (в сравнении с традиционной ректификацией). - Энергопотребление. - Металлоемкость. - Стоимость обслуживания. - Сравнение с традиционной ректификацией. |
| 16 | Формирование результатов работ | По результатам выполнения работ Исполнитель предоставляет: - Аналитический обзор технологий и патентный анализ. - Научно-технический отчет по расчетным исследованиям (математическое моделирование). - Отчет по выбору конструктивного решения для пилотной установки. - Комплект документации на пилотную установку и ее цифровой двойник (включая 3D модель в формате .stp). - Программу и методики испытаний. - Протоколы испытаний, массив экспериментальных данных на пилотной установке и результаты моделирования. - Результаты оценки эффективности разделения и энергозатрат. - Расчетные зависимости и критерии масштабирования. - Рекомендации по промышленному внедрению технологии DWC на объектах Заказчика. - Итоговый научно-технический отчет с выводами о целесообразности дальнейшей опытно-промышленной апробации. |

Приложение 1 – Состав смесей и целевые показатели продуктов

| Компонент | Массовая доля компонентов в исходной смеси | Требуемая степень чистоты, массовая доля ключевого компонента |
| --- | --- | --- |
| Октен-1 – Хлорбензол |  |  |
| Октен-1 | 0,22 | 0,991 |
| Хлорбензол | 0,63 | 0,999 |
| Децен-1 | 0,15 | 0,985 |
| МЭГ-ДЭГ |  |  |
| МЭГ (Моноэтиленгликоль) | 0,83 | 0,998 |
| ДЭГ (Диэтленгликоль) | 0,14 | 0,995 |
| ТЭГ (Триэтиленгликоль) | 0,03 | 0,985 |