ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на исследование применения технологии центробежной ректификации

| п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
|  | Заказчик | ООО «СИБУР-Инновации» |
|  | Наименование объекта | Технология центробежной ректификации (Rotating Packed Bed) применительно к процессам нефтехимии |
|  | Новизна и предпосылки | Тенденция повышения энергоэффективности, снижения CAPEX и габаритов оборудования обуславливает интерес к технологии Rotating Packed Bed (RPB) – высокогравитационному массообменному аппарату, интенсифицирующему тепло и массоперенос в центробежном поле. Технология широко распространена за рубежом, но в промышленном применении на территории РФ отсутствует. |
|  | Цель работы | Научно-техническое обоснование применимости технологии центробежной ректификации (RPB) и разработка пилотной установки для определения основных показателей эффективности на реальных средах для дальнейшего масштабирования и промышленной апробации на предприятиях компании. |
|  | Техническое описание объекта исследования | Технология центробежной ректификации (RPB) представляет собой процесс разделения многокомпонентных жидких смесей в поле высоких центробежных ускорений, создаваемых вращающимся насадочным ротором. В отличие от традиционной ректификации, где массообмен между паровой и жидкой фазами осуществляется под действием силы тяжести в вертикальной колонне, в аппарате RPB жидкость подается во внутреннюю часть вращающегося ротора и под действием центробежных сил распределяется по развитой поверхности насадки в виде тонких пленок и капель. Газовая (паровая) фаза движется через насадочный слой во встречном направлении. Возникающее поле высоких ускорений (десятки – сотни g) обеспечивает существенную интенсификацию тепло и массопереноса, увеличение удельной поверхности контакта фаз и сокращение требуемого объема аппарата. Объектом настоящей работы является исследование применимости технологии RPB для процессов ректификации и близких по механизму процессов разделения углеводородных и нефтехимических смесей, разработка конструктивного исполнения аппарата, создание и испытание пилотной установки, получение инженерных данных для проектирования опытно-промышленных и промышленных установок. Работы должны быть направлены не на исследование отдельных физических явлений или лабораторных моделей, а на создание промышленно реализуемого технического решения, включающего аппарат RPB, вспомогательные системы, методы расчета, критерии масштабирования и подтверждение эксплуатационных характеристик на экспериментальной установке. Под технологией RPB в рамках настоящей работы понимаются исключительно процессы массообмена в насадочных аппаратах с вращающимся рабочим элементом, создающим поле высоких центробежных ускорений. Исследования мембранных, вихревых, центробежно-сепарационных, циклонных, роторно-дисковых и иных процессов, не связанных с ректификацией или массопереносом в насадочном роторе RPB, не являются предметом настоящего технического задания. |
|  | Состав объекта исследования | Объект исследования включает: - технологию центробежной ректификации (RPB); - роторный массообменный аппарат с насадочным блоком; - систему подачи и распределения жидкой и газовой фаз; - систему привода и регулирования частоты вращения; - систему управления технологическим процессом; - систему измерения и регистрации технологических параметров; - пилотную установку для проведения испытаний; - методики экспериментальных исследований; - методы обработки данных и масштабирования результатов. |
|  | Стадийность | - Анализ мирового и отечественного опыта применения технологии RPB для процессов ректификации и разделения углеводородных смесей; - Выбор целевых процессов и диапазонов режимов эксплуатации на основании исходных данных Заказчика; - Определение шага масштабирование и единичной производительности пилотной установки на модельных средах; - Разработка математической модели и выполнение расчетов гидродинамики, тепло- и массопереноса в аппарате RPB; - Разработка и сравнение вариантов конструктивного исполнения и схемы установки; - Разработка технической документации на пилотную установку; - Изготовление пилотной установки с использованием собственных производственных мощностей Исполнителя; - Проведение холостых испытаний и комплексного опробования пилотной установки; - Проведение испытаний на целевых или модельных средах, обработка результатов; - Разработка рекомендаций по масштабированию технологии и подготовка итогового научно-технического отчета. По итогам завершения каждой стадий проводится сверка c Заказчиком по результатам выполнения работ для согласования и корректировки дальнейших шагов, при необходимости. |
|  | Показатели разрабатываемого объекта | Пилотная установка должна обеспечивать: - устойчивую работу в непрерывном режиме; - возможность регулирования основных технологических параметров работы оборудования и параметров подачи/ отвода компонентов; - проведение ректификационных испытаний на углеводородных системах; - определение коэффициентов массопередачи и гидравлических характеристик; - определение эффективности разделения по сравнению с традиционными колонными аппаратами; - возможность масштабирования результатов для промышленных установок; - модульную конструкцию для замены рабочих элементов и насадок; - условия промышленной безопасности и герметичности оборудования. |
|  | Исходные данные Заказчика | Заказчик предоставляет: - перечень приоритетных нефтехимических процессов для оценки применимости технологии; - сведения о составе целевых потоков и диапазонах изменения их параметров; - физико-химические свойства компонентов либо имеющиеся базы данных; - требования по промышленной безопасности и корпоративным стандартам; - требования к интеграции технологии в существующие производственные процессы; - данные для оценки технико-экономической эффективности в сравнении с классическими реализованными решениями. При необходимости Заказчик обеспечивает предоставление образцов рабочих сред либо согласовывает применение модельных смесей. |
|  | Объем работ | Исполнитель выполняет: - обзор и анализ технологий RPB; - разработку расчетных моделей процесса; - определение областей эффективного применения технологии; - расчет основных технологических и конструктивных параметров; - разработку комплекта конструкторской документации пилотной установки; - выбор материального исполнения и его обоснование; - изготовление пилотной установки на собственной производственной базе; - разработку программы и методик испытаний; - проведение пусконаладочных работ; - разработать и согласовать с заказчиком план пилотирования и сетки экспериментов; - проведение экспериментальных исследований; - обработку результатов испытаний; - подготовку рекомендаций по масштабированию; - подготовку отчетной и конструкторской документации. |
|  | Вариативная проработка | Исполнитель должен выполнить сравнительный анализ не менее трех вариантов технической реализации, включая: - различные типы насадочных элементов; - различные конструкции ротора и схемы распределения потоков; - различные диапазоны скоростей вращения и нагрузок по фазам; - варианты компоновки пилотной установки; - варианты материалов основных узлов. Для каждого варианта должны быть определены преимущества, ограничения, технологические риски и перспективы промышленного внедрения. |
|  | Выбор целевых процессов | Исполнитель должен выполнить ранжирование потенциальных областей применения технологии RPB для предприятий Заказчика. В рамках работ необходимо: - определить процессы с наибольшим потенциалом интенсификации; - оценить ограничения применения технологии; - сформировать перечень приоритетных кейсов для дальнейшего масштабирования. Для каждого процесса представить: - ожидаемое снижение энергопотребления; - снижение металлоемкости и габаритов; - потенциальный экономический эффект; - технологические риски внедрения. |
|  | Оценка промышленной применимости | Исполнитель должен выполнить анализ возможности внедрения технологии на действующих предприятиях РФ. В том числе: - интеграция в существующие технологические схемы; - требования к инженерным системам; - ремонтопригодность; - доступность материалов и комплектующих; - возможность локализации производства оборудования на территории РФ; - оценка требований Ростехнадзора и промышленной безопасности. |
|  | Требования к масштабированию | Исполнитель должен разработать подход к переходу от пилотной установки к опытно-промышленному и промышленному масштабу. Необходимо определить: - критерии подобия; - масштабные факторы; - предельные размеры взаимных геометрических характеристик (ротор); - ограничения по механической прочности; - влияние масштаба на гидродинамику и эффективность разделения; - рекомендуемые диапазоны производительности. |
|  | Технико-экономическая оценка | По результатам исследований должна быть выполнена предварительная технико-экономическая оценка. Включая: - CAPEX по 5 классу точности AACE; - OPEX; - энергопотребление; - металлоемкость; - стоимость обслуживания; - сравнение с традиционным решением. |
|  | Формирование результатов работ | По результатам выполнения работ Исполнитель предоставляет: - аналитический обзор технологий и патентный анализ; - научно-технический отчет по расчетным исследованиям; - отчет по выбору конструктивного решения; - комплект конструкторской документации пилотной установки, включая 3D модель в формате .stp; - программу и методики испытаний; - протоколы испытаний и массив экспериментальных данных; - результаты оценки эффективности разделения и энергозатрат; - расчетные зависимости и критерии масштабирования; - рекомендации по промышленному внедрению технологии на объектах Заказчика; - итоговый научно-технический отчет с выводами о целесообразности дальнейшей опытно-промышленной апробации. Исходные файлы математических моделей процесса и расчётных моделей гидродинамики процесса передаются Заказчику. |