ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на исследование возможности ускорения CFD-анализа

| п/п | Наименование требований | Содержание требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | ООО «СИБУР-Инновации» |
| 2 | Наименование объекта исследования | Инструмент для ускорения CFD-моделирования |
| 3 | Новизна и предпосылки | Ряд задач моделирования технологических процессов в нефтехимии требует численного решения уравнений Навье-Стокса, массо-теплопереноса и химической кинетики. Численное решение таких моделей при расчетах основного технологического оборудования с применением классических методов может достигать пределов вычислительных возможностей современных суперкомпьютеров. Как правило, CFD-анализ состоит из следующих этапов: 1. CAD-геометрия → 5% времени от начала до выдачи результатов. 2. Расчетная область → 10% времени от начала до выдачи результатов. 3. Настройка физики/химии → 20% времени от начала до выдачи результатов. 4. Итерационный расчет → 55% времени от начала до выдачи результатов. 5. Интерпретация + отчет → 10% времени от начала до выдачи результатов. Ускорение расчетов CFD способно увеличить скорость разработки модели тройного подобия, учитывающей сопряжение гидродинамики, термодинамики и кинетики химических реакций, а также уменьшить финансовые и временные затраты в рамках выполнения НИОКР. В рамках проекта предполагается использование кинетической модели синтеза 1,4-бис(феноксибензоил) бензола ЭККЭ. Наиболее ресурсоемким этапом CFD-анализа является итерационный расчет, поэтому основной целью проекта является его ускорение. Второстепенной целью является ускорение других этапов CFD-анализа. |
| 4 | Цель работы | Разработать программный инструмент для ускорения CFD-расчетов с одновременным учетом тепломасообмена и кинетики химических реакций при допустимой потере точности на примере моделирования химического реактора приготовления ЭККЭ. |
| 5 | Техническое описание объекта исследования | Объектом исследования является CFD-модель реактора приготовления ЭККЭ с механическим перемешивающим устройством. Модель должна учитывать трехмерную гидродинамику, теплообмен, массоперенос, химическую кинетику процесса синтеза ЭККЭ и взаимодействие указанных физических процессов. |
| 6 | Состав объекта исследования | • CAD-модель реактора; • Конечно-объемная расчетная сетка; • CFD-модель; • Кинетическая модель процесса синтеза ЭККЭ; • Результаты CFD-расчетов. |
| 7 | Стадийность | Стадия 1. Концептуальная проработка: • обзор мировых практик; • анализ исходных данных; • проведение экспериментальных работ по снятию кинетики химических реакций; • разработка кинетической модели; • выбор архитектуры инструмента для ускорения CFD моделирования; Результат стадии: концепция программного решения с учетом особенностей химической кинетики. Стадия 2. Разработка математических моделей: • интеграция кинетической модели; • разработка CFD-модели; • формирование исходных данных для следующей стадии. Результат стадии: эталонная CFD-модель и датасет расчетов. Стадия 3. Разработка программного обеспечения Разрабатывается программная реализация инструмента для ускорения CFD-моделирования. • анализ готовых продуктов по ускорению CFD-анализа; • анализ интеграции в известные CFD-пакеты (ANSYS Fluent, OpenFoam, Comsol Multyphysics); • разработка готового программного продукта; • проведение расчетов с использованием готового программного продукта; • анализ времени расчетов эталонной CFD-модели и ускоренной CFD-модели; • проведение полного CFD-анализа готового программного продукта; • анализ времени полного CFD-анализа. Результат стадии: работоспособный программный продукт. Стадия 4. Верификация Проводится сравнение результатов эталонной CFD-модели с результатами ускоренной CFD-модели. Результат стадии: Подтверждение соответствия требованиям Технического задания. Стадия 5. Опытная эксплуатация Выполняется тестирование инструмента на новых расчетных режимах на новых расчетных режимах/настройках Оцениваются: • точность (Средняя относительная ошибка ≤5 %); • вычислительная эффективность (1.5х по сравнению с CFD); • возможность геометрического масштабирования (количество ячеек до 100 млн.) и математического масштабирования (количество уравнений до 20). Результат стадии: подтверждение применимости на новых данных/настройках. Стадия 6. Передача результатов Исполнитель передает: • кинетическая модель процесса; • экспериментальные данные по снятию кинетики; • эталонная CFD-модель; • исходный код программного продукта для ускорения CFD-анализа; • техническую документацию; • руководство пользователя; • итоговый отчет. |
| 8 | Показатели разрабатываемого объекта | • Средняя относительная ошибка ≤5 % для скоростей, давления, температуры, объемной доли фазы, концентрации компонента; • Коэффициент детерминации R² ≥ 0.95; • Ускорение CFD-анализа на отдельных или всех этапах вычислений ≥1.5х по сравнению с традиционным CFD. |
| 9 | Требования к лабораторной установке | Требование к реакторному оборудованию: • эксперименты необходимо проводить в реакторе объемом 2 литра; • материальное исполнение реактора и внутренних устройств – стекло, фторопласт, отсутствие контакта реакционной среды с металлическими элементами; • поддерживать частоту вращения перемешивающего устройства на уровне 150-200 об/мин в ходе проведения синтеза; • на выходе из реактора должна быть оборудована система отбора проб без остановки и/или прерывания хода синтеза; • реактор должен быть подключен к термостату с возможностью поддержания рабочих температур (от -15 до +95 °С); • для определения тепловых эффектов реакций необходимо установить расходомер подачи теплоносителя, термопару на входе в рубашку реактора, термопару на выходе из рубашки, а также термопару в самом реакторе для определения температуры реакционной смеси; • необходимо обеспечить бесперебойную подачу сухого азота в реактор на время проведения всего цикла синтеза 1,4-ЭККЭ или ПЭКК. • реактор должен быть подключен к системе щелочных ловушек (скрубберов) для нейтрализации потоков HCl во время синтеза. Требование к дополнительному оборудованию: • оборудование для фильтрования; • вакуумный шкаф для сушки продукта с рабочим диапазоном температур до 200 оС и вакуумом не менее 10 мбар; • оборудование для рассева сухого порошка (сито 2,0 мм). |
| 10 | Требования к точности кинетической модели | Полученная кинетическая модель должна обеспечивать адекватное описание результатов для всех проведенных экспериментов за исключением пробных/неудачных (а именно изменения концентраций компонентов) и описывать результаты проведенных центральных экспериментов с обеспечением доверительного интервала констант скорости с фактором не ниже 0,95, коэффициентом детерминации (R2) модели не менее 0,9 на тестовой выборке данных, и коэффициентом MAPE (средняя абсолютная процентная ошибка) в пределах ≤10%. |
| 11 | Требование к результатам работы по кинетической модели | Результаты работ должны быть сформированы в отчет по НИР, включающий: • литературно-патентный обзор; • лабораторные методики количественного анализа отдельных компонентов; • результаты экспериментов с варьированием технологических параметров процесса; • результаты анализа полученных кинетических закономерностей; • кинетическую модель процесса. |
| 12 | Исходные данные Заказчика | Заказчик предоставляет: • описание процесса/регламент; • CAD модель изделия; • Режимы работы (давление, температура, концентрация компонента, расход, частота вращения); • Теплофизические свойства компонентов; • Сетка экспериментов для снятия кинетики; • Дополнительные материалы по запросу. |
| 13 | Вариативная проработка | Исполнитель должен провести анализ применимости разработанного инструмента в зависимости от: • расчетной сетки; • геометрии аппарата и перемешивающего устройства; • режима перемешивания; • физических свойств среды; • технологических параметров; • кратности ускорения. |
| 14 | Выбор целевых процессов | • Целевой процесс получения ЭККЭ в химическом реакторе с перемешивающим устройством. • Альтернативные процессы: исполнитель должен оценить возможность тиражирования инструмента для реакторов разного типа, процессов полимеризации, смешения, растворения и других технологических процессов СИБУР-Холдинг. |
| 15 | Оценка промышленной применимости | Исполнитель должен оценить возможность внедрения, требования к вычислительным ресурсам, ограничения применимости и ожидаемый экономический эффект. |
| 16 | Формирование результатов работ | Результатами проекта являются: • Кинетическая модель процесса; • Экспериментальные данные по снятию кинетики; • Верифицированная CFD-модель реактора приготовления ЭККЭ; • Программная реализация инструмента (исходный код) ускоренного CFD; • Отчет по сравнительному анализу использования инструмента для ускорения CFD с эталонными CFD-расчетами; • Отчет по оценке применимости инструмента ускорения CFD-анализа к различным режимам и геометриям. • Руководство пользователя к инструменту; • Техническая документация; • Итоговый отчет по НИР (pdf/word); • Итоговая презентация (pptx). |